1. 除法ip测试

1 除法ip文档解读

- 文档下载：

- ip核配置选项：

- ip核有三种算法模式：LUT，Radix2，以及高基数算法；由于LUT适合于2-17位，High Radix仅能计算分数，而Radix2能够计算2-64位的操作数，且输出提供余数或者分数模式。所以我们采用Radix2算法。

- Clock per Division：在Radix2算法下，其实是进行多次除法，所以提供了每次除法运算执行多少个周期。有兴趣的同学可以继续尝试。

- Blocking（阻塞模式）是为AXI接口提供的选项；

- 关于Latency选项：

文档内截图：不过关于手动设置的选项，有兴趣的同学可以自己下去尝试。

2 除法ip接口解释以及时序分析

- 输入接口：

1个时钟沿触发，两个数据接口，两个数据有效接口。

- 输出接口：

1个输出接口，1个输出有效接口。

- 时序分析：

假设对于无符号除法，流程：输入数据同时输入数据有效---除法计算33个周期计算出结果---第34个周期输出有效。

注意：必须控制输入有效的时间，若输入有效持续了两个周期，则输出有效也将持续两个周期，若在第二个周期内输入数据变化，则在输出有效的第二个周期内数据将发生对应的变化。正确的时序控制如下图所示。

3 除法ip替换除法模块：

- 源码文件：

- 生成1个32位的有符号除法ip与1个32位的无符号除法ip，或者生成一个33位的有符号除法ip，将32位无符号数或者有符号数有符号扩展后带入计算。现采取的是第一种方案；

- 除法计算状态机

定义数据有效信号为：operand_valid；除法暂停信号：div_stall；输出有效信号：div_out;

我们需要关注operand_valid以及div_stall，且必须使operand_valid保持为一个周期的置为1的状态，否则输出可能出错；因为我们需要控制div_stall信号，而div_stall可以 由div_out控制，即当openrand_valid == 1时，div_stall = 1; 当div_out == 1时，div_stall = 0；但是我们发现，div_out是由operand_valid决定的，（ps：其实这儿可以考虑operand_valid有效两个周期，但是后续仍旧存在问题）所以我们需要控制operand_valid信号。即通过控制oparend_valid来控制div_out，继而控制div_stall信号；

关键代码：

reg s_operand_valid, uns_operand_valid; // 有符号除法与无符号除法输入数据是否有效

reg flag;                               // 辅助判断除法开始还是结束；

// 否则，DIV指令后接B族指令将会发生错误；

// DIV指令Memory阶段，仍会产生一次stall信号，因为正边沿触发，所以

// Memory阶段识别的alu_control == `ALU_DIV

// 同时此时div_out == 0, 所以产生一次stall；

// 在下一周期后，alu_control 才被正确识别，此时复位所有信号

wire div_out;                           // 除法输出有效

wire sign_dout_valid, unsign_dout_valid;// 有符号输出有效 与 无符号输出有效

assign div_out = sign_dout_valid || unsign_dout_valid; //

wire [63:0] y_s;

wire [63:0] y_uns;

always@(posedge clk) begin

// 同步复位；将所有信号量值

if(rst) begin

stall = 0;

s_operand_valid = 0;

uns_operand_valid = 0;

flag = 0;

end

// 判断当前指令是否为`ALU_SIGNED_DIV

// 会在执行阶段牺牲一个周期判断，在访存阶段牺牲一个周期结束状态机

// 待优化。

else if(alu_control == `ALU_SIGNED_DIV && flag == 0) begin

// 若当前没有除法暂停信号且除法没有输出.

// 则表示可以进行除法，输出除法暂停，并使得输入数据有效。

if(stall == 0 && div_out == 0) begin

stall = 1;

s_operand_valid = 1;

end

// 控制数据输入有效持续一个周期，持续多个周期将会造成浪费；

else if(s_operand_valid == 1) begin

s_operand_valid = 0;

end

// 第36个周期，除法输出有效，将flag 置为 1：表示除法已计算一次；同时结束暂停信号，

// stall置0，数据输入有效置0；

// 其实第35个周期已经计算出结果了，可惜只能通过div_out判断除法是否运算结束。

else if(div_out == 1 ) begin

flag = 1;

stall = 0;

s_operand_valid = 0;

end

//其他情况：除法运算阶段，保持不变即可

else begin

stall = 1;

s_operand_valid = 0;

end

end

// 以下代码为无符号除法状态机，由于计算周期不同，最开始分开书写状态机，可以合并。

else if(alu_control == `ALU_UNSIGNED_DIV && flag == 0) begin

if(stall == 0 && div_out == 0) begin

stall = 1;

uns_operand_valid = 1;

end

// 确定除法开始周期

else if(uns_operand_valid == 1) begin

uns_operand_valid = 0;

end

// 除法结束阶段

else if(div_out == 1 ) begin

flag = 1;

stall = 0;

uns_operand_valid = 0;

end

//其他情况：除法运算阶段

else begin

stall = 1;

uns_operand_valid = 0;

end

end

else begin

stall = 0;

flag = 0;

s_operand_valid = 0;

uns_operand_valid = 0;

end

end

时序示意图：

2. 乘法ip测试

1 乘法ip文档解读

- 文档下载：

- ip核配置选项：

Constant Coefficient Multiplier：表示用一个常数与操作数相乘；

LUTS与MULTS实现乘法器的区别暂不详（后续可以探索）；

流水级数：若为0，则为组合逻辑，即表示当个周期内返回数据；

若为1，则将输出保存到寄存器中，下一个周期内输出数据，此处根据提示选择5级流水。

2 乘法ip接口以及时序分析：

- 接口：

- 时序分析：以一级流水为例

3 乘法ip替换乘法模块

- 源码文件：

- 状态机设计：

乘法ip的输入接口为1个时钟输入，两个数据输入，以及一个数据输出；因为我们采取的是流水线乘法ip，所以需要额外控制乘法运算状态；因为乘法运算在多个周期内实现，因此我们需要向外面输出乘法停止信号（mul_stall），那么同时我们需要确定乘法的开始与结束状态；

always@(posedge clk) begin

if (rst) begin

mul_stall = 0;

count = 0;

mul_out = 0;

end

else if(alu_control == `ALU_SIGNED_MULT || alu_control == `ALU_UNSIGNED_MULT) begin

if(count == 5) begin

mul_stall = 0;

count = 0;

mul_out = 1;

end

else if(mul_out == 0) begin

mul_stall = 1;

count = count + 1;

end

else begin

mul_stall = mul_stall;

count = count;

end

end

else begin

mul_stall = 0;

count = 0;

mul_out = 0;

end

end

测试效果：

除法ip + 5级乘法流水/50HZ: 裕量：0.111

除法ip + 5级乘法流水/55HZ: 裕量：-0.571

除法ip + 单周期booth乘法/50HZ：裕量：-0.039

其中，无符号除法运算运算到输出有效需要34个周期，加上一个周期用于判断除法开始，以及一个周期用于判断结束，共36个周期。同理有符号除法需要38个周期。五级流水乘法ip共需要6个周期，其中1个周期用于接受数据，4个周期用于计算，1个周期用于输出数据。

综上所述，乘法ip与除法ip在减少时延方面上占优势，若对时延的要求比较高，可以牺牲周期数来提高频率；另外，除法ip功能仿真成功，除法ip与乘法ip结合卡在异常指令，由于时间关系，放在以后重构代码的时候处理…………